# 🎮 Tiny Arc Buddy – Tutor Guide

| INFORMATIONEN FÜR TUTOREN ¦ INFORMATIONEN FÜR TUTOREN ¦ INFORMATIONEN FÜR TUTOREN TUTOREN | 🧑‍💻 TUTOR-VORBEREITUNG Die Chef-Ingenieurinnen, macht 5 Minuten Pause, während euer Tutor alles einrichtet! Schritt 1: USBasp Treiber installieren - Zadig (https://zadig.akeo.ie) herunterladen und installieren. - USBasp Programmer an den PC anstecken. - USBasp und libusbK (vx.x.x.x) auswählen. - Reinstall WICD Driver auswählen. (Dies dauert möglicherweise eine Weile.) Schritt 2: Arduino IDE einrichten - Arduino IDE öffnen. Gehe zu File -> Preferences. - Füge diesen Link bei Additional Boards-Manager-URLs ein: http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json - Gehe zu Tools -> Board -> Boards-Manger. Suche nach ATTinyCore (Spence Konde) und installiere es. Schritt 3: Projektdateien laden - Öffne unser offizielles GitHub-Repository (https://github.com/andkuc/TinyArcBuddy). - Lade die .zip Datei herunter, entpacke sie und öffne eine der .ino Dateien in der Arduino IDE. Schritt 4: Board-Einstellungen konfigurieren Gehe ins Menü Tools und stelle diese Parameter ein: - Board: ATtiny25/45/85 (No bootloader) - Chip: ATtiny85 - Clock Source: 8 MHz (Internal) - Programmer: USBasp Schritt 5: Bootloader brennen (Fuses setzen) - Wichtiger Schritt: Auch wenn wir keinen echten Bootloader nutzen, müsst ihr einmal auf Tools -> Burn Bootloader klicken. Das ändert den werkseitigen 1MHz-Takt des Chips auf den 8MHz-Takt, den wir für das Display brauchen! |
| --- | --- |